- 附件1：X射线安全检查机采购项目要求

- 供应商资质

- 1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

- 3、符合该项目采购的营业范围（提供营业执照复印件）。

- 4、参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- X射线安全检查机技术参数

| 名称 | 功能及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X射线安全检查机 | · 低辐射剂量 辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求。 · 安检联网 支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理。 · 数据存储 支持安检机视频、图片、报警信息在本地存储、查看、调用。 · 包包关联 标配通道内相机，可实现包裹X光图与可见光图关联匹配。 · 智能识别技术 自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和X射线成像软件深度融合，识别效果更优。 超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度≥0.01mm的标准塞尺。 传送带承载能力：输送装置的负载能力应≥260kg。 智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别。 低温贮存试验： 整机：(-40±2)℃、168h 试验后恢复常温，功能应正常。 高温低湿贮存试验： 整机：(60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h。 试验后恢复常温，功能应正常。 图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）≥40dB。 图像存储：设备应具有图像实时存储功能，实时存储图像应≥1000万幅。 智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档。 人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。 用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码录入、编辑和登录功能。 导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出。 图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应≥0.5。 包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应≥98%。 单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应≤80ms。 设备应具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，可存储容量≥2000万幅被检图像。 | 2 | 台 | 安装点位及数量以采购人通知为准。 |

- 三、售后服务

- 1、质保服务

- 1.1、提供为期2年的设备质保服务，涵盖设备的维修和维护。
1.2、定期巡检设备运行状况，预防性维护以确保设备长期稳定运行。

- 售后服务

- 供应商应设立7X24小时的技术支持热线，随时响应采购人技术支持和问题咨询。

- 保修期内，产品若发生故障，在接到采购人报修后，如因设备质量原因，供应商需提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，供应商须无偿更换新设备。

- 四、安装与培训

- 1、供应商需提供现场安装、调试服务，并在完成后对采购人相关操作人员进行系统培训，确保操作人员能熟练操作和维护设备。
    2、培训内容包括设备基本操作、日常维护、故障排除和应急处理等。

- 五、最高限价及数量：30000元/台（含设备安装、调试、培训、运输及所需的安装辅材等相关税费），数量：2台。

- 六、工期要求：签订合同之日起30个工作日内完成设备安装及调试工作，若因采购人原因，安装时间以采购人通知为准。

- 七、付款方式：按要求完成安装，通过竣工验收合格后，供应商出具符合税务、财政要求的正规发票及相关资料，通过采购人付款审签流程后14日内支付货物的95%的款项；质保期后，供应商出具符合税务、财政要求的正规发票及相关资料，在双方无任何争议的情况下，通过采购人付款审签流程后14日内支付剩余的货物的5%的货款。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。